[image: image1.jpg]Ti“m % LiIses, THRFAE!





第三节 测量电功率 教案
教学目标：

⒈会测小灯泡的额定功率和实际功率，进一步练习使用电流表、电压表和滑动变阻器。

⒉培养学生制定计划与设计实验的能力。

⒊培养学生实事求是的科学态度和不畏艰难、勇于探究的精神。

重点、难点：

制定计划与设计实验是本节的重点；自己设计电路测量小灯泡的功率和各种故障的排除的本节的难点。

教学准备：

实验器材：干电池2节、电压表、电流表、滑动变阻器、开关各1只，“2.5V”的小灯泡1个（附灯座），导线若干（以上器材每实验小组一套）

教学设计：

	教师活动
	学生活动
	说明

	复习引入：

出示课前测评

①           是电功率，电功率的大小表示是电流做功的        。

②电功率的计算式P=       =        
③                 是额定电压，             是额定功率。

④一只灯泡标有“220V 40W”，它的含义是         。

常用的小灯泡标有额定电压（如1.5V，2.5V，3.8V）而未标明额定功率，那么它的额定功率如何知道呢？

引入新课教学，板书课题，并出示学习目标。

新课教学

⒈制定计划与设计实验

⑴点拨思路：电功率的计算公式是？

由P=UI可以看出，要测小灯泡的功率需测量的物理量有？

如何使小灯泡两端电压正好等于其额定电压呢？

⑵让学生画出实验电路图

并让学生指出根据电路图需选择的器材、仪器有哪些？画出实验装置图。

⑶为测小灯泡的额定功率和实际功率，应设计怎样的记录表？

师强调学生要观察各种情况下灯的发光情况。

⒉进行实验与收集证据

⑴找一生试述实验的步骤

师强调注意的问题，并总结步骤如下：

①按设计电路图连接实物。

②检查电路无误后，闭合开关S，移动滑动变阻器的滑片P，此时注意观察电压的示数，当电压表的示数等于小灯泡的额定电压时，停止滑动，并记下电流表的示数，代入P=UI公式算出小灯泡的额定功率。

③调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压为额定电压的1.2倍，观察小灯泡的发光情况，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI，算出小灯泡此时的实际功率。

④调节滑动变阻器，使小灯泡两端的电压低于额定电压，观察小灯泡的发光情况，并记下电压表和电流表的示数，代入公式P=UI，算出小灯泡此时的实际功率。

⑤整理实验器材。
电压（V）

电流（A）

电功率（W）

灯泡发光情况

U=U额
U＞U额
U＜U额
⑵学生进行实验，师巡回指导

①解决同学们在实验中遇到的疑难问题。

②指导学生掌握正确的操作方法和实验技能。

③掌握实验的进展，记录下实验做得好的小组。

⒊交流与合作

实验后再与周围同学交流，回答课本上的两个问题。

师了解学生交流的情况。

⒋利用家用电能表测算家用电器电功率

本实验安排学生在家长的帮助下课外完成，课内强调实验的方法及测算方法。

测算方法强调如下：

⑴表盘每转一圈电流所做的功：

W0=3.6×106/3000J=1.2×103J。

⑵在时间t内表盘转n圈所做的功：

W=nW0= n×1.2×103（J）。

⑶电吹风的电功率

P=W/t= n×1.2×103/t（W）

总结扩展：

⒈给你电源、变阻器、开关、电流表和一只定值电组及导线若干，如何粗略地没出一小灯泡上额定功率？（如电流表换成电压表呢？）注：额定电压已知

⒉一辆汽车上用的灯泡上标有“12V ××W”（××看不清），为了确定该灯泡的额定功率，下列方法中最佳的方案是（   ）

A、接入12V电源，使之正常发光，再与有标记的灯泡比亮度来判断

B在实验室中用干电池 eq \o\ac(○,A)和 eq \o\ac(○,V)等测出灯泡的电阻值，再用P=U2/R计算

C、接入12V的电源本上，用 eq \o\ac(○,A)测出灯泡中的电流，再用P=UI计算

D、直接与标有“12V”的灯泡从外观上比较确定。
	做题

思考

认标

回答：P=UI

回答：灯泡两端的电压U与灯泡中的电流I

思考回答：电路中串联滑动变阻器画实验电路图并交流，说出应选择的器材，画出装置图。

思考确认实验数据记录表格的确定。

明确实验的具体步骤

进行实验与收集证据

完成实验及数据处理后，再对课本上的两个问题进行讨论

阅读“迷你实验室”后展开讨论：⒈测一只电吹凤的电功率的方法？⒉如何测算？

讨论交流，理清解答过程。
	

	布置作业：

⒈在家长协助下完成用电能表和钟表测家用电器的电功率的实验。


	
	

	板书设计

第三节 测量电功率

一、测量小灯泡的电功率

⒈实验目的：测定小灯泡的额定功率和小灯泡不在额定电压下的实际功率。
⒉实验原理：P=UI

[image: image1.jpg]⒊实验电路图：

⒋实验器材：

⒌实验数据记录表：

电压（V）

电流（A）

电功率（W）

灯泡发光情况

U=U额
U＞U额
U＜U额
二、电能表和钟表测家用电器的电功率：

⒈实验方法：

⒉测算方法：

第一步，表盘每转一圈电流所做的功：

W0=3.6×106/3000J=1.2×103J。

第二步，在时间t内表盘转n圈所做的功：

W=nW0= n×1.2×103（J）。

第三步，用电器工作时的电功率P

P=W/t= n×1.2×103/t（W）


教学反思：

教学参考

家用电能表的使用常识

⒈常见家用电能表的规格及选用

电能表一般分为单相表和三相表两种。家庭使用的是单相表，其额定工作电压为220V，额定频率为50Hz，额定工作电流型号不同而有2.5A，3A，5A，10A等不同规格，通常在家用电能表的额定负荷电流数字后有一个括号，括号内标有额定电流数值2倍的数字，如“2.5（5）A”字样，这说明2.5A的电能表可以承受到5A的工作电流仍能保证安全运行，但是在这样超负荷的情况下是不能长期运行的。

根据以上介绍的额定电压和额定电流，就可用公式P=UI来算出电能表能承爱多大功率。如家中电器总功率为1100W，则应先用5A的电能表，考虑到电能表的过载能力和电器并不同时使用的情况，一般5A的电能表可应用功率总和为2200W左右的家用电器。但若家里需要装使用时间较长的大功率用电器，例如空调机、电热汀等，则必须视需要到供电部门申请更换额定电流较大的电能表[如规格为“10（20）A”的]，否则将使电能表损坏甚至引起火灾。另外使用时应特别注意，尽量不要几个大功率的电器同时使用，以免烧掉熔丝和损坏电能表。

⒉检验家用电能表是否走准的简便方法

打开家中某一盏灯后，测量一下这时电能转一圈需要多长时间（转盘上都有一个红色标志），把这盏灯的功率和电表转一圈的时间记下来，再换一盏灯，同样记下这两个数字。然后对照下表：

	电器功率P/W
	10
	15
	25
	40
	50
	60
	80
	200
	…

	转一圈的时间t/s
	120
	80
	48
	30
	24
	20
	15
	12
	…


表中的数字是怎么计算出来的呢？我们知道，1kW·h就是功率为1000W的电器1h用的电能，即1kW·h=1000W×3600s＝3.6×106J。

若电表盘面上标着“3600R/1kW·h”，则表示消耗1kW·h电需转3000圈，因此每转一圈所用的电能为3.6×106J/3000r=1.2×103J/r。

若某电器的功率是P（W），使用时电表转一圈要用多少时间呢？这可应用以下公式计算

t=（1200J/r）/ PW=1200（s/r）/ P。

实际计算时，只要用t=1200/P即可，式中P就是所用的电器功率。

当然，实际测量时总有一定误差（尤其测量时间用手表的话，必定有误差）。例如当开40W电灯时，记录到的时间是29s，开15W电灯的时间即是81s，等等。这些数字虽然与上述表中不完全符合，但可以认为被检验的表仍然是走准的。

如果电能表不是消耗1kW·h的转数为3000r，而是1000r，那么只要将上式中的3000换成1000即可。
PAGE  
第 1 页   共4  页                         http://resource.tiwen365.com/  题问365资源中心

[image: image2.png]


[image: image3.png]


