[image: image13.jpg]Ti“m % LiIses, THRFAE!





自感练习题
　　一、选择题 
　　1、当线圈中电流改变时，线圈中会产生自感电动势，自感电动势方向与原电流方向 [ ]


　　A．总是相反
　　B．总是相同
　　C．电流增大时，两者方向相反
　　D．电流减小时，两者方向相同
　　2、线圈的自感系数大小的下列说法中，正确的是 [ ]

　　A．通过线圈的电流越大，自感系数也越大
　　B．线圈中的电流变化越快，自感系数也越大
　　C．插有铁芯时线圈的自感系数会变大
　　D．线圈的自感系数与电流的大小、电流变化的快慢、是否有铁芯等都无关
　　3、一个线圈中的电流均匀增大，这个线圈的[ ]

　　A．自感系数均匀增大
　　B．磁通量均匀增大
　　C．自感系数、自感电动势均匀增大
　　D．自感系数、自感电动势、磁通量都不变
　　4、如图1电路中，p、Q两灯相同，L的电阻不计，则 [ ]

　　A．S断开瞬间，P立即熄灭，Q过一会才熄灭
　　B．S接通瞬间，P、Q同时达正常发光
　　C．S断开瞬间，通过P的电流从右向左
　　D．S断开瞬间，通过Q的电流与原来方向相反
　　5、如图2所示电路，多匝线圈的电阻和电池的内电阻可以忽略，两个电阻器的阻值都是R．电键S原来打开着，电流I0=ε／2R，今合下电键将一个电阻器短路，于是线圈中有自感电动势产生，这自感电动势[ ]

[image: image1.jpg]



　　A．有阻碍电流的作用，最后电流由I0减小为零
　　B．有阻碍电流的作用，最后总小于I0
　　C．有阻碍电流增大作用，因而电流保持为I0不变
　　D．有阻碍电流增大作用，但电流最后还是要增大到2I0
　　6．如图3电路(a)、(b)中，电阻R和自感线圈L的电阻值都是很小．接通S，使电路达到稳定，灯泡A发光 [ ]

[image: image2.jpg]



　　A．在电路(a)中，断开S，A将渐渐变暗
　　B．在电路(a)中，断开S，A将先变得更亮，然后渐渐变暗
　　C．在电路(b)中，断开S，A将渐渐变暗
　　D．在电路(b)中，断开S，A将先变得更亮，然后渐渐变暗
　　7．如图4所示电路，电感线圈L的自感系数足够大，其直流电阻忽略不计，LA、LB是两个相同的灯泡，则 [ ]

[image: image3.jpg]



　　A．S闭合瞬间，LA不亮，LB很亮；S断开瞬间，LA、LB立即熄灭
　　B．S闭合瞬间，LA很亮，LB逐渐亮；S断开瞬间，LA逐渐熄灭，LB立即熄灭
　　C．S闭合瞬间，LA、LB同时亮，然后LA熄灭，LB亮度不变；S断开瞬间，LA亮一下才熄灭，LB立即熄灭；
　　D．S闭合瞬间．A、B同时亮，然后A逐渐变暗到熄灭，B变得更亮；S断开瞬间，A亮一下才熄灭，B立即熄灭
　　8．如图5所示，LA和LB是两个相同的小灯泡，L是一个自感系数相当大的线圈，其电阻值与R相同。由于存在自感现象，在电键S闭合和断开时，灯LA和LB先后亮暗的顺序是 [ ]

[image: image4.jpg]



　　A．接通时，LA先达最亮，断开时，LA后暗
　　B．接通时，LB先达最亮，断开时，LB后暗
　　C．接通时，LA先达最亮，断开时，LA先暗
　　D．接通时，LB先达最亮，断开时，LB先暗
　　二、填空题 
　　9、一个线圈，接通电路时，通过它的电流变化率为10A／s，产生的自感电动势为2.0V；切断电路时，电流变化率为5.0×103A／s，不生的自感电动势是____V，这线圈的自感系数是____H。
　　10、自感系数为100mH，通入变化规律如图6所示的电流。从0到2s时间内自感电动势大小是____V；在2到4s时间内自感电动势大小是____V；在4到5s时间内自感电动势大小是____V。
[image: image5.jpg]



　　11、图7所示为一演示实验电路图，图中L是一带铁心的线圈，A是一个灯泡，电键S处于闭合状态，电路是接通的．现将电键Ｓ打开，则在电路切断的瞬间，通过灯泡Ａ的电流方向是从____端到____端．这个实验是用来演示____现象的．
[image: image6.jpg]



　　12、图8所示是演示自感现象的实验电路图，L是电感线圈，A1、A2是规格相同的灯泡，R的阻值与L的电阻值相同．当开关由断开到合上时，观察到自感现象是____，最后达到同样亮．
[image: image7.jpg]



　　13、如图9所示，两灯D1、D2完全相同，电感线与负载电阻及电灯电阻均为R．当电键S闭合的瞬间，较亮的灯是____；电键S断开的瞬间，看到的现象是____．
[image: image8.jpg]



　　14、如图10所示，为日光灯的工作电路．
　　(1)开关S刚合上前，启动器D的静触片和动触片是____(填接通的、断开的)．
　　(2)开关S刚合上时，220V电压加在____．使____灯发出红光．
　　(3)日光灯启辉瞬间，灯管两端电压____220V(填大于、等于、小于)．
　　(4)日光灯正常发光时，启动器D的静触片和动触片____(填接触、断开)．
　 [image: image9.jpg]


　　 
　　三、计算题 
　　15．如图12所示，电感线圈的自感系数L=1MH，O点在滑动变阻器的中点，电流表表盘的零刻度线在正中间。当滑动触点P在a处时，电流表指针左偏，示数为2A；当触点P在b处时，电流表指针右偏，示数也为2A。触点P由a滑到b经过的时间为0.02s，问当P由a滑到b时，在线圈L两端出现的平均自感电动势多大？方向如何？
[image: image10.jpg]1





　　16．如图13所示，用一小块磁铁卡在旋转的铝盘上，构成了电能表中磁阻尼装置，试分析它的原理？
　 [image: image11.jpg]13



　　 
　

　

自感练习题答案 
　　一、选择题 
　　1．C、D 2．C

　　3．B 4．C

　　5．D 6．A、D

　　7．D 8．A

　　二、填空题 
　　9．0.2

　　10．0.20，0，0.40

　　11．a，b，自感
　　12．A2立即正常发光，A1逐渐亮起来
　　13．D1，D2立即熄灭，D1逐渐变暗，然后熄灭
　　14．(1)断开，(2)D、氖，(3)大于，(4)断开
　　三、计算题 
　　15．0.2V，c→d

　　16．铝盘中产生涡流，如图，涡流在磁场中受一与转动方向相反的安培力，对铝盘产生电磁阻尼作用。
[image: image12.jpg]



第 1 页   共3  页                         http://resource.tiwen365.com/  题问365资源中心

[image: image13.jpg]